VPP项目周结报告 - 第2周

基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告周期 | 第2周（8月5日 — 8月11日） |
| 成员角色 | 学生C - 配电网潮流与模拟DNSP |
| 本周核心任务 | 文献理解、软件安装、环境配置、GridMapper模块开发 |
| 报告日期 | 2026年8月11日 |

本周工作概述

本周是项目启动周，主要完成了三件事：读懂技术方案、搭好开发环境、写出第一段可运行代码。目前已完成全部计划任务，GridMapper模块已通过单元测试验收。

一、文档理解与技术概念学习

1.1 阅读的核心文档

《VPP_AEMO_DER_Stochastic_Simulation》—— 总体技术框架论文

《VPP_Prototype_Student_Workplan》—— 成员C分工细则与10周计划

1.2 掌握的核心理念

| 概念 | 理解简述 |
| --- | --- |
| 虚拟电厂（VPP） | 聚合分布式资源参与电力市场交易 |
| 配电网潮流计算 | 给定电网结构和功率，计算各节点电压、线路功率 |
| IEEE 33节点系统 | 配电网研究的标准测试模型（33个节点、32条支路） |
| 动态运行包络（DOE） | 配电网运营商给VPP的功率进出口限制 |
| 事后潮流校验 | VPP先出调度方案，再用潮流计算验证是否安全 |

1.3 成员C的角色定位

一句话概括：我是“电网警察”——验证学生B的调度方案会不会导致电压越限或线路过载，如果会，就告诉他“此方案不可行”并计算出安全边界（DOE）。

💻 二、开发环境搭建

2.1 安装的软件

| 软件 | 用途 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Python 3.12.10 | 编程语言环境 | ✅ |
| Cursor | AI辅助代码编辑器 | ✅ |

2.2 创建的项目结构

vpp_grid/

├── src/                     # 源代码目录

│   └── grid_mapper.py       # 本周核心模块

├── tests/                   # 测试目录

│   └── test_grid_mapper.py  # 单元测试

├── venv/                    # Python虚拟环境

├── .cursorrules             # Cursor编码规则（含功率方向约定）

├── pytest.ini               # pytest配置文件

└── requirements.txt         # 依赖清单

2.3 安装的Python依赖

bash

pandapower  # 配电网潮流计算核心库

pandas      # 数据处理

numpy       # 数值计算

pytest      # 单元测试框架

💻 三、代码开发成果

3.1 核心模块：src/grid_mapper.py

| 方法 | 功能描述 |
| --- | --- |
| __init__() | 载入IEEE 33节点网络，初始化资源映射字典 |
| add_resource() | 将PV/储能/EV/负荷挂载到指定电网节点 |
| clear_resources() | 清零所有DER功率，恢复电网基态 |
| get_net() | 返回pandapower网络对象 |
| get_mapping() | 返回资源映射字典 |
| get_bus_by_id() | 根据资源ID查询挂载节点 |

实现了 GridMapper 类，功能如下：

| 测试用例 | 验证内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| test_add_bess_mapping | BESS挂载到bus 18，mapping记录正确 | ✅ PASSED |
| test_clear_resources_zeros_gen_power | 非零功率被正确清零 | ✅ PASSED |
| test_invalid_bus_raises_value_error | 无效节点（bus 99）抛出ValueError | ✅ PASSED |

3.2 单元测试：tests/test_grid_mapper.py

3.3 测试结果代码

======================================================= warnings summary =======================================================

tests/test_grid_mapper.py::TestGridMapper::test_clear_resources_zeros_sgen_power

C:\Users\ASUS\Desktop\vpp_grid\tests\test_grid_mapper.py:53: FutureWarning: ChainedAssignmentError: behaviour will change in pandas 3.0!

You are setting values through chained assignment. Currently this works in certain cases, but when using Copy-on-Write (which will become the default behaviour in pandas 3.0) this will never work to update the original DataFrame or Series, because the intermediate object on which we are setting values will behave as a copy.

A typical example is when you are setting values in a column of a DataFrame, like:

df["col"][row_indexer] = value

Use `df.loc[row_indexer, "col"] = values` instead, to perform the assignment in a single step and ensure this keeps updating the original `df`.

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

net.sgen.p_mw.at[sgen_idx] = 0.05

tests/test_grid_mapper.py::TestGridMapper::test_clear_resources_zeros_sgen_power

C:\Users\ASUS\Desktop\vpp_grid\src\grid_mapper.py:123: FutureWarning: ChainedAssignmentError: behaviour will change in pandas 3.0!

You are setting values through chained assignment. Currently this works in certain cases, but when using Copy-on-Write (which will become the default behaviour in pandas 3.0) this will never work to update the original DataFrame or Series, because the intermediate object on which we are setting values will behave as a copy.

A typical example is when you are setting values in a column of a DataFrame, like:

df["col"][row_indexer] = value

Use `df.loc[row_indexer, "col"] = values` instead, to perform the assignment in a single step and ensure this keeps updating the original `df`.

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

self.net.sgen.p_mw.at[entry.sgen_index] = 0.0

-- Docs: https://docs.pytest.org/en/stable/how-to/capture-warnings.html

================================================ 3 passed, 2 warnings in 1.72s =================================================⚠️ 关键约定冻结

本周在团队中明确了功率方向约定（已写入 .cursorrules 和代码注释）：

| 符号 | 含义 | pandapower映射 |
| --- | --- | --- |
| 正功率 (+kW) | 向电网注入（发电/放电/出口） | sgen.p_mw > 0 |
| 负功率 (-kW) | 从电网吸收（用电/充电/进口） | sgen.p_mw < 0 |

该约定后续所有模块（学生B的优化调度、学生D的通信遥测）必须统一遵守。

🔧 遇到的问题与解决方案

| 问题 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| pytest找不到测试文件 | 命令中误用test/而非tests/ | 确认文件夹名为复数形式tests，使用正确路径 |
| pandas赋值警告 | 使用at而非loc | 已确认不影响功能，后续规范使用loc |

📅 下周工作计划

根据10周计划，第2周：最小闭环

配合学生B：接收单电池调度指令，跑通“下发指令 → 潮流校验 → 返回结果”流程

编写 DispatchChecker 类雏形（事后潮流校验）

确保IEEE 33节点基准潮流可正常收敛

周五演示：电池状态 → 优化指令 → 状态变化

完全了解代码的所有意思。

📝 总结

本周完成了从零到第一个可运行模块的全过程：

纸上 → 读懂了VPP整体架构和配电网仿真原理

机器上 → 搭好了Python虚拟环境和Cursor开发环境

代码里 → GridMapper已通过全部测试，可投入使用

下周将在最小闭环中验证与B、D模块的连通性。

附录：关键资源链接

| 资源 | 地址 |
| --- | --- |
| IEEE 33节点数据 | pandapower内置 pp.networks.case33bw() |
| pandapower文档 | https://www.pandapower.org/ |
| Cursor官方 | https://cursor.sh/ |

报告人：学生C
报告时间：2026年8月11日