一、月度学习进展概览

| 学习维度 | 5月认知水平 | 6月深化内容 | 掌握程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策框架 | 知悉峰谷电价、现货市场、VPP等核心政策存在 | 掌握具体文件条款、执行时间、准入条件等操作细节 | ★★★★★ |
| 市场准入 | 了解大用户可直接入市 | 清晰掌握三类主体（用户/VPP/独立储能）的最小准入要求和分级标准 | ★★★★★ |
| 技术方案 | 完成“前景理论+共形预测+MPC+MILP”方案设计 | 方案已确认，本次不作修改 | ★★★★★ |
| 数据资产 | 梳理四大类数据来源 | 补充所有数据的直接网址链接，完成Open-Meteo替代性评估 | ★★★★★ |

二、政策认知深化：核心政策具体内容

2.1 《关于进一步完善分时电价机制的通知》

文件号：发改价格〔2021〕1093号

发布机构：国家发展改革委

发布时间：2021年7月29日

原文链接：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202107/t20210729_1292068_ext.html

科学划分峰谷时段

各地要统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差。上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。

建立尖峰电价机制

各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定。尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

执行范围与储能鼓励

峰谷政策的执行范围主要集中在工商业用户。居民分时电价实行自愿原则。通知鼓励工商业用户通过配置储能、开展综合能源利用等方式降低高峰时段用电负荷、增加低谷用电量，通过改变用电时段来降低用电成本。

2.2 《关于进一步完善我省峰谷分时电价政策有关问题的通知》

文件号：粤发改价格〔2021〕331号

发布机构：广东省发展改革委

发布时间：2021年8月31日

执行日期：2021年10月1日起

原文链接：https://search.gd.gov.cn

时段划分（核心规定）

全省统一划分峰谷分时电价时段，高峰时段为10-12点、14-19点；低谷时段为0-8点；其余时段为平段。

峰谷比价关系（核心规定）

峰平谷比价从现行的1.65:1:0.5调整为1.7:1:0.38，拉大了峰谷电价差。

尖峰电价（核心规定）

实施范围：与峰谷分时电价政策一致，但不包括居民用户。

执行时间：迎峰度夏期间的7月、8月和9月三个整月，以及其他月份中日最高气温达到35℃及以上的高温天。尖峰执行时段为每天11-12时、15-17时共三个小时。

加价标准：尖峰电价在峰段电价基础上上浮25%。

执行范围

大工业用户、普通工业专用变压器用户：强制必选执行。

居民用户：可自主选择是否执行。

2.3 《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》

文件号：发改办体改〔2025〕394号

发布机构：国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司

发布时间：2025年4月16日

原文链接：https://gbdy.ndrc.gov.cn/gbdyzcjd/202504/t20250429_1397490.html

南方区域市场建设

2025年底前，南方区域电力现货市场要启动连续结算试运行，成为我国首个打破省级行政区划限制实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场。

用户侧主体参与

2025年底前，各省要实现用户侧主体参与现货市场申报、出清、结算，建立适应新型经营主体（含储能、虚拟电厂）的准入和结算机制。

省间现货市场

要加紧研究售电公司、电力用户直接参与省间现货交易的机制。

2.4 《广东省能源局 国家能源局南方监管局关于2025年电力市场交易有关事项的通知》

发布机构：广东省能源局、国家能源局南方监管局

发布时间：2024年11月22日

原文链接：http://drc.gd.gov.cn/gdsnyj/gkmlpt/content/4/4582/post_4582746.html

市场规模

2025年广东电力市场规模约为6500亿千瓦时。

用户侧准入——核心门槛

大型用户（年用电量≥500万千瓦时）：可作为批发用户直接参与批发市场交易或通过售电公司参与市场交易。

中小用户（年用电量<500万千瓦时）：通过售电公司参与市场交易。未直接参与市场的由电网企业代理购电。

兜底保底机制

未及时与售电公司签订零售合同或未参与批发市场交易的用户，将按市场保底售电规定执行保底零售价格。

2.5 《广东虚拟电厂参与电能量交易实施细则（试行）》及《广东虚拟电厂运营管理实施细则（试行）》

文件号：广东交易〔2025〕152号

发布机构：广东电力交易中心

发布时间：2025年6月27日

相关报道链接：https://news.bjx.com.cn/html/20250818/1448744.shtml

交易品种

虚拟电厂运营商可代理参与的交易品种包括电能量交易、需求响应交易和辅助服务交易。

交易单元聚合要求（负荷类VPP）

聚合单位：以现货市场出清节点（220千伏及以上电压等级母线）为单位聚合。

调节能力：单个交易单元不小于1兆瓦（MW）。

响应持续时间：不低于1小时。

响应时间：直控型虚拟电厂响应时间应不大于300秒。

发电类虚拟电厂聚合要求

可聚合资源：光伏、风电和独立储能等接入10千伏及以下电压等级的资源。

注册流程：项目注册→签订代理合同→聚合为交易单元→审核生效。

能力测试认定

负荷类VPP须通过可调节能力测试认定方可参与市场。

2.6 《南方区域电力市场运行规则（试行，2025年V1.0版）》

发布机构：国家能源局南方监管局

发布时间：2025年6月正式印发

原文链接：https://nfj.nea.gov.cn/hdhy/zlxz/202506/t20250625_283322.html

新型储能主体入场

规则明确新型主体（含储能、虚拟电厂、负荷聚合商）可参与电能量和辅助服务交易。

现货市场定价机制

区域现货市场采用节点边际电价，经营主体具有报价权和参与定价权。节点电价暂由系统电能价格与阻塞价格两部分构成。

独立储能参与方式

现阶段，独立储能采取"报量不报价"方式参与现货市场，待具备条件后可采取“报量报价”方式参与。

2.7 六个政策的核心条款对照速查

| 文件 | 核心条款 | 关键数字/规定 |
| --- | --- | --- |
| 1093号文（国家峰谷电价） | 峰谷价差、尖峰电价 | 价差不低于4:1；尖峰上浮≥20% |
| 331号文（广东峰谷电价） | 峰谷时段、比价、尖峰 | 峰10-12/14-19、谷0-8；1.7:1:0.38；尖峰上浮25% |
| 394号文（现货市场建设） | 南方区域连续结算试运行、用户侧入市 | 2025年底；储能/VPP准入 |
| 2025年广东交易通知 | 市场规模、用户准入门槛 | 6500亿kWh；≥500万kWh必须入市 |
| VPP实施细则 | 交易单元聚合要求 | ≥1MW；≥1h；响应≤300秒 |
| 南方区域规则（2025 V1.0） | 定价机制、新型主体参与方式 | 节点边际电价；储能暂“报量不报价” |

三、市场准入要求：三类主体标准

3.1 电力用户准入分级

| 用户类别 | 核心门槛 | 入市方式 |
| --- | --- | --- |
| 大型用户 | 年用电量≥500万千瓦时，电压等级≥10kV | 必须直接入市 |
| 中型用户 | 年用电量<500万千瓦时，电压等级≥10kV | 通过售电公司参与零售市场 |
| 小型用户 | 电压等级<10kV | 自愿入市或电网代理购电 |

3.2 虚拟电厂（VPP）准入要求

| 要求类别 | 具体规定 |
| --- | --- |
| 运营商资质 | 须具备售电公司资质，资产总额≥2千万元 |
| 交易单元调节能力 | 单个交易单元≥1MW，响应≥1h，直控型≤300秒 |
| 聚合关系 | 同一资源同期只能与一家运营商确立聚合关系 |

3.3 独立储能准入要求

| 序号 | 准入条件 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| ① | 额定功率 | ≥5MW |
| ② | 持续充放电时间 | 额定功率下≥1小时 |
| ③ | 计量条件 | 具备独立分时正反向计量条件 |
| ④ | 调度直控 | 能接收并执行实时充放电指令 |
| ⑤ | 法人资格 | 具备独立法人资格或授权 |

四、技术方案回顾（前期确认成果，本次不修改）

4.1 方案核心架构

方案名称：“行为感知+不确定性量化+滚动优化闭环决策”

| 模块 | 核心技术 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 行为感知层 | 前景理论（Prospect Theory） | 建模用户“有限理性”响应行为，量化损失厌恶系数λ等 |
| 不确定性量化层 | 共形预测（Conformal Prediction） | 提供聚合出力概率预测区间，免分布假设，有限样本覆盖 |
| 滚动优化层 | 模型预测控制（MPC）+ 混合整数线性规划（MILP） | 15分钟级闭环决策，动态求解多市场最优策略 |

4.2 技术方案与政策场景的匹配

| 政策环境 | 业务挑战 | 方案应对 |
| --- | --- | --- |
| 电力现货市场连续结算试运行 | 电价每15分钟波动 | MPC滚动优化动态求解最优策略 |
| 虚拟电厂聚合储能参与交易 | 聚合出力预测存在不确定性 | 共形预测量化预测区间 |
| 工商业用户全面入市 | 用户响应行为“有限理性” | 前景理论建模心理偏差 |

五、数据资产清单（所有来源均附直接网址）

5.1 光伏数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东智能电网AI数据集（优先） | 2024-2025年现货电价+工商业负荷 | https://ieee-dataport.org/documents/guangdong-smart-grid-ai-dataset目前矫正网址 | 共形预测校准、电价预测 |
| 2 | 国家基础学科数据中心—分布式光伏出力估算数据集 | 93.93MB，含特性分类与出力量化 | https://www.nbsdc.cn | 光伏出力预测训练 |
| 3 | HEEW分层数据集 | 147栋建筑2014-2022年逐时变量 | https://figshare.com（搜索“HEEW”） | 多类型负荷建模 |
| 4 | NASA POWER | 免费全球卫星太阳辐射与气象数据 | https://power.larc.nasa.gov | 太阳辐射与气象特征 |
| 5 | Global Solar Atlas | 全球太阳能资源数据 | https://globalsolaratlas.info | 光伏资源评估 |

5.2 储能电池数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanford梯次电池电网储能老化数据集 | 6颗NMC 21700，24月，RPT+EIS | https://osf.io/8jnr5/ | SOH退化约束校准 |
| 2 | Stanford锂离子电池日历与循环老化数据集 | 22颗NMC/石墨，0/25/40°C | https://osf.io/j2sn4/ | SOH估计算法开发 |
| 3 | BatteryLife_Processed | 990颗电池，59种化学体系 | https://zenodo.org（搜索“BatteryLife_Processed”） | 多化学体系对比 |

5.3 用电负荷数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家基础学科数据中心—广州行业用电量数据集 | 广州不同区/行业/用户，30.82MB | https://www.nbsdc.cn | 前景理论参数校准 |
| 2 | Pecan Street Dataport | 1分钟/秒级电路级数据 | https://www.pecanstreet.org/dataport | 可调负荷识别 |
| 3 | GEFCom2012负荷预测数据集 | 20区域逐时负荷+气象 | https://www.kaggle.com（搜索“GEFCom 2012”） | 负荷预测基准 |

5.4 电价数据

| 序号 | 数据集名称 | 核心内容 | 直接网址 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东电力交易中心系统 | 现货结算月正式结果 | https://pm.gd.csg.cn（需注册） | MPC实时价格信号 |
| 2 | 广东智能电网AI数据集 | 2024-2025年日前/实时电价 | https://ieee-dataport.org/documents/guangdong-smart-grid-ai-dataset目前网址矫正 | 电价预测模型训练 |
| 3 | 广东省发改委官网 | 代理购电电价表、峰谷电价 | https://drc.gd.gov.cn | 政策性电价参考 |

5.5 Open-Meteo气象数据引擎

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 官方网址 | https://open-meteo.com |
| API文档 | https://open-meteo.com/en/docs |
| 可替代的数据源 | NASA POWER、CAMS、PVGIS、中国气象局、ERA5 |
| 核心能力 | 1-11km分辨率、15分钟级数据；16天预报；历史再分析数据 |
| 关键变量 | GHI/DNI/DHI太阳辐射、气温、湿度、风速风向、天气代码等 |

六、中小企业入市路径与储能配置建议

各路径效益对比

| 入市路径 | 适用条件 | 收益来源 |
| --- | --- | --- |
| 峰谷套利（仅储能） | 有储能，电价政策覆盖 | 峰谷价差（确定） |
| VPP聚合（储能+负荷） | 储能<5MW，有可调负荷 | 峰谷套利+现货交易+需求响应 |
| 独立储能直接入市 | 储能≥5MW | 中长期+现货+辅助服务 |
| 大用户+储能 | 年用电≥500万kWh | 售电公司代理+VPP聚合双通道 |

7.1 OpenClaw与“微信龙虾”简介

什么是 OpenClaw：OpenClaw 是一个开源的多智能体（Multi-Agent）AI 代理平台，它像一个“AI 操作系统”，可将复杂的任务拆解，交给不同的 AI 智能体（如 Main Agent、Writer Agent、Quality Agent 等）分工协作完成。它本身也是一个连接了 WhatsApp、Telegram、Discord 等多种聊天应用的“自托管网关”。

它和“龙虾”的关系：这个平台被俗称为“龙虾”。“微信龙虾”就是指通过微信上的“ClawBot”插件来与 OpenClaw 平台进行交互的功能。

为什么了解它：在储能与电力市场的研究中，我们需要处理政策分析、市场数据追踪、模型开发等多线程任务。OpenClaw 的多智能体协作架构与此高度契合，可以尝试用它来打造一个专用的“AI 研究军团”，提升信息处理和项目开发的效率。

🔌 7.2 学习过程记录

了解背景：关注到微信在逐步放开 AI 插件限制。早在 2026 年 3 月，腾讯就为其 QQ 机器人接入了 OpenClaw，随后微信也推出了官方的“ClawBot”插件，支持接入 OpenClaw。

初步尝试：通过查阅资料了解了如何利用腾讯云 Lighthouse 等平台一键部署 OpenClaw 应用，并与微信进行连接。它通过“前端无状态+后端智能体”的分离设计，让微信插件主要负责消息收发和格式转换。

项目相关性测试：在试用过程中，我发现它可以被用来模拟我们之前的“行为感知”模型中用户的“有限理性”决策过程。同时，微信插件“收发文件、视频、语音”的强大多媒体消息能力，为远程监控和指令下达提供了丰富的交互方式。

🧠 7.3 对现有技术方案的潜在助益

通过试用和思考，我认为 OpenClaw 这种多智能体协同模式，可以为我们的核心技术方案带来以下提升：

| 技术方案模块 | OpenClaw 的潜在助益 | 应用场景设想 |
| --- | --- | --- |
| 行为感知层 (前景理论建模) | 可创建多个具有不同“风险偏好”(如损失厌恶系数λ)的智能体来模拟不同类型的电力用户。通过它们在模拟电价下的决策，更高效地校准和验证前景理论模型的参数。 | 创建一个“激进型用户Agent”和一个“保守型用户Agent”，观察它们在现货电价波动时的虚拟响应。 |
| 不确定性量化层 (共形预测) | 利用 OpenClaw 的 Tools 机制直接调用 Python 科学计算库，实现共形预测模型的自动重训练、在线更新与推理。 | 创建一个“预测Agent”，每天凌晨自动拉取最新气象和电价数据，更新预测模型，并将结果推送到微信。 |
| 滚动优化层 (MPC+MILP) | Channels 多通道特性可将不同来源（如电价数据、设备状态）的消息路由至不同的处理智能体，最后汇总给“决策Agent”进行统一调度。 | “决策Agent”综合所有信息后，通过微信下达储能充放电指令，或发送日报至工作群。 |

通过对 OpenClaw 的探索，我们看到了将复杂 AI 工作流产品化、集成到日常沟通场景的可能性。虽然将其直接用于核心电力交易还需严谨验证，但它作为一个提升研究效率和组织效率的辅助工具，潜力巨大。