一、开会后要思考的核心问题

我最初设想的LSTM+深度强化学习（DRL）方向，以团队现有条件能否实现？

这个想法别人做的怎么样？

如果不可行，应该向哪个方向调整？

调整后的方向如何验证？需要什么工具和数据？

二、讨论结论

2.1 关于原方案：决定放弃DRL方向

经思考，我认为原计划存在以下现实困难：

| 问题 | 具体说明 |
| --- | --- |
| 学习门槛高 | DRL需要理解MDP、策略网络、经验回放等概念，零基础团队至少需2-3个月入门 |
| 训练不稳定 | 调参依赖经验，我们缺乏相关经验，可能投入大量时间仍难收敛 |
| 算力不足 | 普通笔记本无法满足DRL训练需求 |
| 可解释性弱 | “黑箱”模型在答辩中容易被质疑决策逻辑 |

2.2 关于新方向：聚焦“行为+不确定性”

调整后的研究方向定位为：聚焦虚拟电厂中个体行为不确定性这一核心问题，构建“行为感知—统计推断—滚动优化”的闭环决策框架。

技术模块拆解如下：

| 模块 | 核心问题 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 行为建模 | 用户如何响应电价？ | 前景理论参数拟合 |
| 不确定性量化 | 聚合出力有多大把握？ | 共形预测（统计保证区间） |
| 滚动优化 | 如何在不确定下决策？ | MPC + MILP（每15分钟滚动优化） |

三、国内外研究对比

3.1 国际前沿（2025-2026年）

通过检索顶刊文献，发现新方向与近期国际研究高度一致。

（1）前景理论与用户行为建模

Lu等人于2025年9月在 Sustainability 期刊发表的研究明确提出：“传统优化框架往往依赖确定性或同质化的用户行为假设，从而高估了可控性、低估了风险。”该研究提出基于前景理论的行为感知两阶段随机调度框架，通过损失厌恶、非线性收益感知和主观概率权重参数化用户对需求响应激励的响应。

2025年6月，Dorahaki等人在 Sustainable Energy, Grids and Networks 发表的研究将前景理论嵌入多载波能源系统的日前自调度模型，通过动态损失厌恶系数和时间偏好贴现来刻画决策者的非理性行为。

（2）不确定性量化与共形预测

Zhu等人于2026年1月在 Applied Sciences 发表的研究将共形预测应用于电价预测，提出一种结合分位数回归与共形校准的混合方法，实验结果表明该方法在预测精度和不确定性校准方面均有显著提升。该研究验证了共形预测在电力预测领域的可行性。

（3）分布鲁棒模型预测控制

Wang等人于2026年2月在 Applied Energy 发表的研究提出了一种基于分布鲁棒模型预测控制（DRMPC）的VPP灵活运行框架。该研究首次区分了静态不确定性（可再生能源预测误差）和动态不确定性（EV充电行为），通过构建不确定性管和条件风险价值（CVaR）近似，实现了对两类不确定性的统一处理。案例研究验证了该方法的有效性。

3.2 国内研究现状

国内学者在VPP领域也开展了大量研究。艾芊教授等人于2025年发表的综述文章系统梳理了虚拟电厂的协调控制、优化调度和市场交易研究现状，指出行为经济学建模、区块链技术应用是未来的重要研究方向。

2026年3月，国内学者在 Sustainability 发表的研究提出了一种考虑用户有限理性响应的VPP可信备用评估方法，采用前景理论描述用户的有界理性特征，并结合蒙特卡洛采样和核密度估计生成不同置信水平下的可信备用集。

3.3 本项目的差异化定位

通过文献调研可以发现：将共形预测引入VPP聚合出力不确定性量化，并与前景理论行为建模结合，在已有文献中尚未见到类似研究。这是本项目可以形成差异化创新的空间。

四、验证方案

4.1 工具清单

所有工具均为开源或免费

| 工具 | 用途 |
| --- | --- |
| Python 3.9 | 主语言 |
| pandas / numpy | 数据处理 |
| xgboost | 预测模型 |
| unifiedbooster | 共形预测 |
| pulp | 优化建模 |
| streamlit | 可视化 |

关于共形预测工具的验证：unifiedbooster库提供统一接口，支持XGBoost、LightGBM等模型的共形预测。Moudiki（2024）的示例代码显示，使用该库进行共形预测回归时，在加州房价数据集上的覆盖率可达94.86%。

4.2 数据来源

所有数据均为公开免费，已逐一验证可下载：

| 数据类型 | 数据集 | 获取渠道 |
| --- | --- | --- |
| 光伏/风电出力 | 德国光伏风电合成数据集 | https://opendatalab.org.cn/OpenDataLab/UK-DALE |
| 电价 | PJM市场电价 | https://www.eia.gov/electricity/wholesale/index.php |
| 用户负荷 | UK-DALE | https://commons.datacite.org/doi.org/10.48662/daks-11 |

数据来源说明：德国光伏风电合成数据集包含120个光伏电站和273个风电站，时间跨度500天，小时级分辨率，提供精确的地理坐标和ICON-EU气象模型特征。该数据集基于物理模型和实际气象测量生成，误差特性接近真实数据。